CÁCH MỞ MÃ SERVICE MỘT SỐ TV THÔNG DỤNG

I – PANASONIC
1 – Loại 1:
TC – 21V50R2; TC – 25V50R; TC-21GF10R...
- ấn phím S 1101 (service) bên trong vỉ máy.
- Thay đổi chức năng: Function, Vol +/- trư¬ớc mặt máy.
- Trở lại tr¬ước, thoát: Normal trên ĐKX + Timer trên Remote 
2 – Loại 2: 
M19; TC – 29GF 29R; TC – 29GF85R
- Vi tính: MN 1876476TBJ
- Nhớ: 24LC16BIPA24.
- Với loại này không có fím service. Trên IC vi tính có pin service (với IC này là Pin 3) ta mở service bằng cách: hút trống chân này rồi nối mass qua R=100K
3 – Loại 3:
16S80R; TC - 16S09..... Chansis: MX-3S.
- ấn đồng thời Fím Recall trên đkx và fím Vol dow trên TV
- Fím “Function” trên đkx thay đổi các chức năng cần cân chỉnh nh¬ R_cut, B_cut...
- Fím “Function” trên TV dùng để chỉnh các chúc năng phụ: Sub bight.....
- thoát : ấn Normal 2 lần
4 – Loại 4 :
Chansis MX – 4 
- ấn đồng thời Fím Recall trên đkx và fím Vol dow trên TV
- Fím “Function” trên đkx thay đổi các chức năng cần cân chỉnh nh¬ư R_cut, B_cut...
- Fím “Function” trên TV dùng để chỉnh các chúc năng phụ: Sub bight.....
- thoát : ấn Normal 2 lần: 
5 – Loại 5
Chansis MX – 4N
* Chế độ khoá bàn fím.
- đ¬ưa Vol = 15
- đặt Time = 30 phút
- ấn đồng thời CH+ trên TV và Recall trên Remote.
- Mở khoá: ấn đồng thời Vol dow trên TV và Off Time trên Remote.
* Cách mở service như¬ sau: 
- Đặt Time = 30 phút.
- ấn đồng thời Fím Recall trên Remote và fím Vol dow trên TV
- ấn các fím số:1, 2, 3, 4 trên Remote để thay đổi các chức năng.
- Thoát: ấn Normal liên tiếp 2 lần.
6 – Loại 6
Chansis: TX – 29GF10 (S-Board)
- IC vi tính : MN 1874033 TWY
+ Hàn pin 32 xuống mass qua R= 47K
+ các bư¬ớc chỉnh tiếp theo cũng như¬ các loại tr¬ước.
7 – Loại 7
TC 29V30R (Chansis M16MV3)
VSL: MN 1872432 TW1
- Nối mass pin 56 qua R = 56K
- Cách chỉnh còn lại cũng nh¬ư trư¬ớc
8 – Loại 8
TC – 16M09
- Đặt Vol = 0
- ấn đồng thời Fím Recall trên Remote và fím Vol dow trên TV
- ấn các fím số:1, 2, 3, 4 trên Remote để thay đổi các chức năng.
- ân Vol +/- để tăng giảm chức năng.
- Thoát: ấn Normal liên tiếp 2 lần.
9 – Loại 9
TC 20S99
- Đặt Vol = 0
- Đặt Time = 30 phút
- ấn đồng thời Fím Recall trên Remote và fím Vol dow trên TV
- ấn các fím số:1, 2, 3, 4 trên Remote để thay đổi các chức năng.
- ân Vol +/- để tăng giảm chức năng.
- Thoát: ấn Normal liên tiếp 2 lần.
10 – Loại 10
TC – 21P24 (Thái lan)
- Đặt Vol = 0
- Đặt Time = 30 phút
- ấn đồng thời Fím Recall trên Remote và fím Vol dow trên TV
- ấn các fím số:1, 2, 3, 4 trên Remote để thay đổi các chức năng.
- ân Vol +/- để tăng giảm chức năng.
- Thoát: ấn Normal liên tiếp 2 lần.
Chú ý :
Tóm tắt cách mở máy Panasonic
- ấn fím service trên vỉ máy.
- Đ¬ặt Vol = 0, ấn đồng thời 2 fím : Recall và Vol dow trên TV
- đổi trạng thái Pin IC.
- Đ¬ưa Vol = 0, Time = 30 phút sau đó ấn đồng thời 2 fím Recall + Vol-(trên TV)
- Thay đổi chức năng phụ: 
+ Function trên TV
+ ấn Vol +/- để tăng giảm
* Đ¬ưa về làn sáng ngang.
- Khi đang ở chế độ R, G, B, ấn tiếp fím service.
- Khi đang ở chế độ R, G, B ấn tiếp fím Time.
* Thoát khỏi chế độ service. ấn fím Normal trên Remote.
II – SAM SUNG
Với tất cả các loại TV sam sung có các cách mở chính sau:
1 – Loại 1:
PV 1, STC 11A,B,C, STC 12B
- ấn lần l¬ượt các fím sau: Power off --- P.STD --- HELP --- SLEEP --- Power on.
- Khi vào chế độ service rồi thì dùng fím CH +/- và Vol +/- để thay đổi và tăng giảm các chức năng.
2 – Loại 2:
STC 13A, S 15A, STC 57
- ấn lần l¬ượt các fím sau: Power off --- Display --- Pic. STD --- Mute --- Power on.
- Khi vào chế độ service rồi thì dùng fím CH +/- và Vol +/- để thay đổi và tăng giảm các chức năng.
3 – Loại 3: 
- ấn lần lư¬ợt các fím sau: Power off --- Display --- Menu --- Mute --- Power on.
- Khi vào chế độ service rồi thì dùng fím CH +/- và Vol +/- để thay đổi và tăng giảm các chức năng.
4 – Loại 4:
- ấn lần lư¬ợt các fím sau: Power off --- Info --- Menu --- Mute --- Power on.
- Khi vào chế độ service rồi thì dùng fím CH +/- và Vol +/- để thay đổi và tăng giảm các chức năng.
III- JVC 
C 14Z; C21Z
- ấn đồng thời fím DISPLAY + PIC Mode trên Remote.
- Tăng giảm các chức năng: 
+ Dùng các fím tăng giảm của chức năng menu.
+ Căn cứ vào các số tương ứng hiện trên màn hình.
Chú ý: không thể dùng remote của TQ để làm việc này đ¬ược vì remote của TQ khi ấn đồng thời 2 fím trên remote thi remote sẽ không làm việc.
IV – LG
1 – Cách 1
Cách mở service nh¬ sau: 
- ấn đồng thời 2 fím: OK (trên TV) và OK (trên Remote).
- ấn fím có mầu vàng để lật trang.
- Trong một vài trư¬ờng hợp ấn các fím trên Remote không thể lật trang được (ví dụ : LG 14A90) tay khiển LG 10S250N. ta phải gỡ vỏ Remote rồi kích vào 2 pin 17 và 19 của IC giải mã trên Remote là có thể lật trang đư¬ợc.
- Nhớ dữ liệu: fím OK
- Thoát khỏi chể độ service: fím TV/AV và power off.
Chú ý: có đời máy LG khi mở service ấn 2 fím OK khoảng 20. hoặc 30s hoặc 60s - tùy từng đời máy, thì khi đó máy mới đi vào chế độ service.
2 – Cách 2.
Cách mở service nh¬ sau: 
- Tắt công tắc nguồn điện chính.
- ấn và giữ fím tua đi sau đó mở công tắc nguồn chính trong khi vẫn giữ fím tua đi
(fím tua đi là fím có hình tam giác hư¬ớng sang bên fải hay chính là fím VOL+) 
3 – Cách 3.
21FX5REE – TD
Cách mở nh¬ sau
- Đ¬¬ưa vol = 0. (cũng có thể không cần)
- ấn và giữ đồng thời 2 fím Menu trên TV và trên Remote khoảng 5s (cho đến khi máy di vào chế độ service)
- Cách chỉnh còn lại cũng như những máy khác.
V – Sharp 
14 VJN1; 16VJN1; 21VJN1; 14VR2....
Cách mở service nh¬ sau: 
* Trên vỉ máy đã có sẵn fím service (đặt gần tuner) fím này đ¬ợc nối với pin 37 của IC 
vi tính.
- Khi mở service pin 37 của VSL đư¬ợc nhấp lên mức cao liên tiếp 3 lần.
- Khi xoá service pin 37 của VSL đ¬ợc nhấp xuống mass liên tiếp 3 lần.
- ấn số 9 trên đkx để về trạng thái bình thư¬ờng.
VI – Tohsiba 
Cách mở service nh¬ sau:
- ấn fím Mute trên Remote 1 lần. Màn hình sẽ hiện chiếc loa bị gạch chéo.
- ấn và giữ fím Mute trên Remote sau đó ấn tiếp fím Menu trên TV.
- Khi thoát ấn fím Power off.
VII- Benlco
1 – Loại 1
14 BS88; 21 BS 3X; 21BS9FX...
Cách mở service nh¬ sau: 
- Đ¬ưa Vol = 0.
- Nhấn và giữ fím mute (menu) trên TV sau đó nhấn tiếp fím Display trên Remote màn hình sẽ hiên chữ: S-Mode.
- Nhấn thêm fím Display lần nữa
- Sau đó cân chỉnh nh¬ư những loại máy khác.
2 – Loại 2:
21BH4X; 21BH75.
Cách mở service
- chọn về kênh 12.
- đ¬ưa Vol = 0.
- Sau đó nhấn fím mute trư¬ớc khi hiển thị Vol bị mất trên màn hình. Khi này trên màn hình sẽ hiện chữ D-Mode.
- Khi này cách làm cũng nh¬ư những máy khác.
3 – Loại 3:
21BL5
Cách mở service nh¬ sau: 
- nhấn Recall trên Remote.
- Nhấn fím Vol trên TV để đ¬a vol=0 (nhấn và giữ).
- Nhấn Recall lần nữa. Trên màn hình sẽ hiện chữ Factory.
- Khi này cách làm cũng như¬ những máy khác.
4 – Loại 4:
C21BE21C; C21BE21D; C21BE29.
Cách mở service nh¬ sau: 
- nhấn và giữ fím Vol- trên TV và đồng thời nhấn fím Display trên Remote, màn hình sẽ hiện chữ S ở góc.
- Nhấn 10x màn hình sẽ hiện lằn sáng ngang.
- Nhấn 10x lần nữa trở lại bình th¬ường.
5 – Loại 5:
16BS6X.
Cách mở service nh¬ sau: 
- Nhấn Vol = 0.
- Nhấn và giữ fím Vol- trên TV đồng thời nhấn tiếp fím Display trên Remote. Màn hình sẽ hiện chữ S-Mode. 
6 – Loại 6:
21BH02X; 25BH02X; 29BH02X.
Cách mở service
- chọn chư¬ơng trình TV về kênh số 12
- đổi chư¬ơng trình lên kênh 38.
- Vào menu chức năng đến mục Poslook (khoá vị trí)
- Nhấn lần lư¬ợt các fím: Mute --- 1 ---2 --- 3 --- 8. trên Remote.
Màn hình sẽ hiện chữ “S-Mode”.
7 – Loại 7:
C21BE28X.
Cách mở service nh¬ sau: 
- nhấn và giữ fím Vol- trên TV và đồng thời nhấn fím Display trên đkx, màn hình sẽ hiện chữ S ở góc.
- Cách chỉnh còn lại cũng như¬ nhữ¬ng loại khác.
8 – Loại 8
21 BH 95X
- Nhấn Pro+/- trên Remote hoặc trên TV chọn kênh 12 (Không dùng fím số)
- Nhấn fím số trên TV chọn chư¬ơng trình 38.
- Nhấn Menu trên TV hoặc trên Remote cho đến hiển thị đặt vị trí.
- Nhấn liên tiếp: Mute --- 1 --- 2 --- 3 --- 8 trên Remote. Màn hình sẽ hiện D-Mode.
- Nhấn Pro +/- và Vol +/- để thay đổi các thông số cần chỉnh.
- Thoát D-Mode: Power off.
XIII – Daewoo: 
1 – loại 1:
Chansis C185N; 
IC: TDA 9381....
Cách mở service nh¬ sau: 
- Đ¬ặt chư¬ơng trình TV về kênh 91.
- Vào menu chức năng chỉnh độ nét (sharpness) = 0.
- ấn lần lư¬ợt (thật nhanh) Skip --- move --- menu.
- Dùng các fím CH+/- để thay đổi các chức năng.
- Dùng fím Vol +/- để tăng giảm.
2 – Loại 2:
Cách mở service nh¬ sau: 
- Đ¬ặt chư¬ơng trình TV về kênh 91.
- Vào menu chức năng chỉnh độ nét (sharpness) = 0.
- ấn lần lư¬ợt (thật nhanh) Pinp --- Swap --- menu.
- Dùng các fím CH+/- để thay đổi các chức năng.
- Dùng fím Vol +/- để tăng giảm
3 – Cách 3.
Dùng Remote chuyên dụng của hãng DAEWOO
IX – Darling
Loại 1
CTV – D 1419.
Mở bằng Remote chuyên dụng của hãng
+ VSL: P83C266BDR/103.
(MTV880C VPD)
+ IC giải mã: OM 8838P3.
+ IC nhớ: 24C04.
Loại 2
Dung khien chuyen dung:Nhan PROD [ben duoi]-nhan MUT[ngat tieng]-nhan PROD chuyen trang thai-nhan TV de thoat.Loai khac:dung khien TRUNQUOC hoac mo khien de tim nut SERVICE
X – Hanel
DTC 2162S.
Mở bằng Remote chuyên dụng của hãng.
- cũng có thể dùng đkx đi kèm với TV này, mỏ vỏ đkx sẽ thấy một số fím không sử dụng đến. Dùng tovít kích vào các fím này sẽ đi vào chế độ service.
- Trong một số trư¬ờng hợp ta dùng Remote của hanel gỡ nắp Remote và kích vào 2 pin 2 với 12 của IC giải mã Remote sẽ đi vào chế độ serviece.
- Cách chỉnh còn lại cũng nh¬ những loại khác.
XI - TCL
Cách 1
Cách mở service nh¬ sau.
- Đ¬ưa Vol = 0.
- ấn fím Vol = 0 sau đó giữ fím này rồi ấn tiếp fím Display trên Remote màn hình sẽ xuất hiện chữ “S” hoặc chữ “D” ở góc màn hình.
- Cách chỉnh tiếp theo nh¬ư nh¬ưng máy bình thư¬ờng.
ã chú ý: với máy này rất khó mở nên cũng các bư¬ớc nh¬ư trên nh¬ưng phải thử vài lần có thể mới vào đư¬ợc chế độ service.
Cách 2
- Đ¬ưa Vol = 0 (cũng có thể không cần)
- ấn đồng thời Vol – và fím số “0” trên Remoter
- Cách chỉnh còn lại bình thư¬ờng
Cách 3
- TCL service TCL2190
+ ấn và giữ fím VOL dow trên TV sau đó bấm nháy fím số 0 – 3 lần liên tiếp máy sẽ đi vào chế độ service.
+ ấn các fím số t¬¬ương ứng để chỉnh các chức năng cần thiết.
* Cách khác:
1 – Mở nắp remote thêm đi ốt 1448 vào vị trí D 04 
2 – Tạo một fím bấm bằng cao su ở vị trí nút SRS
3 – Cùng lúc ấn 2 fím SRS và Beautifu khi này màn hình sẽ hiện dòng chữ 
I. HOR SHIFT IB
Khi này máy đã di vào chế độ service cách chỉnh còn lại BT
Muốn chỉnh lại mầu sắc ta đến: 
WHITE- R WHITE- G WHITE- B
*Truớc khi chỉnh ta chuyển hệ màu sang hệ SECAM để cho ảnh trở về đen trắng.
- ở những vực xa tín hiệu tivi thu kém ta có thể chỉnh tăng dữ liệu ở danh mục AGC
- Muốn chỉnh chiều cao của ảnh ta tìm đến danh mục VERT AMP. Khi chỉnh xong ấn phím Menu thoát khỏi mã điều khiển. 
( SRS + Nút cuối cùng bên phải )
1-VERT SLOPE 21
2- VERT AMP 09
3- S- CORRECT 10
4- VERT SHIFT 21
1- R 20
2-G 20
3-B 20
1- AGC 02
2- CATHODE 06
3- SUB- BRIGHT 0A
4- CORE MENU YES
5- FFI 0
6- WOOFER NO 
7- EXPORT NO
1- POWER MODE S
2- NICAM NO
3-SOUND SYS 1
4- AV-NOMBER 1
5- IF 60
6-C. FILTER YES
7- LOGO 0
8- SRS NO
9- PWMVOLUM YES
10- BACKGROUN NO
XII – hitachi
C25-TF330S.
- ấn và giữ fím TV/AV trên TV sau đó mở công tắc nguồn chính. (phải giữ fím này cho đến khi vào đư¬¬ợc chế độ service.
- Cách chỉnh tiếp theo thì cũng nh¬ư những loại khác.
* Chú ý:
- một số loại máy Hitachi ko có fím TV/AV fía trư¬ớc mặt máy, như¬ng lại có fím “Message” ta cũng ấn fím này t¬ương tự nh¬ư fím TV/AV. Cách mở service tương tự nh¬ư loại trên.
XIII – TVB
1 – Loại 1:
A 1410, A1419, A2110, A 2119
Cách mở service nh¬ sau:
- ấn fím Vol- và ấn fím Display trên Remote để vào service.
- Cách chỉnh còn lại cũng nh¬ư các loại khác.
2 – Loại 2:
A1611, A1621... (Chansis 3Y01)
Cách mở service nh¬ sau:
- vào menu thiết lập chức năng.
- ấn fím Menu trên Remote để vào chế độ : Pictrer.
- ấn fím: Q.wiew.
- ấn tiếp fím Mute để vào menu service.
* Thay đổi dữ liệu.
- vào menu thiết lập chức năng.
- ấn fím time để chuyển trang.
- CH +/- để thay đổi mục.
- Vol +/- để tăng giảm giá trị.
* ấn fím Menu để thoát chế độ service. 
3 – Loại 3
2921
Cách mở service nh¬ sau :
- ấn và giữ liền 2 fím: Vol+ và Vol- trên TV sau đó mở công tắc nguồn điện chính trong khi vẫn giữ 2 fím Vol+ và Vol-.
- Cách chỉnh còn lại cũng như¬ những loại khác.
4 – Loại 4
VTB – F 2140 T - 
Từ trên Remote bấm Menu -> AV -> Anal
XIV – Distar
1 – Loại 1
Cách mở service nh¬ sau: 
- ấn fím Menu để vào chế độ dò sóng TV.
- ấn thứ tự các fím: 6 --- 4 --- 8 ---3.
- cách chỉnh còn lại cũng nh¬ư những loại khác. 
2 – Loại 2
Cách mở service nh¬ sau: 
- các IC trong máy: +VSL: toshiba TMP87CP38N – 1E60
- giải mã: TB 1240 AN.
- Nhớ: 24 C 04
- Với Remote của máy có IC trên Remote là : TN – 66P20AM_0150G_B9G5F ta vào chế độ service bằng cách kích vào 2: pin 2 và pin 13 của IC trên Remote khi này trên màn hình sẽ xuất hiện chữ:
AGING
AFT - out
Hex - 1CD777
Dow - 00
Khi đó ta ấn fím CH+ hoặc CH- trên Remote. Khi này trên màn hình sẽ xuất hiện những trang điều chỉnh t¬ương ứng. Nếu muốn điều chỉnh ở chức năng nào ta sẽ ấn fím số t¬ương ứng với chức năng đó (số hiện ở đầu dòng tên chức năng cần chỉnh). Muốn tăng giảm ta ấn fím Vol +/- trên Remote.
3 – Loại 3
DT 2177 
Màn hình cong thông thư¬ờng như¬ng IC bên trong là loại 1 IC
Cách mở nh¬ư sau
- Đ¬ưa tiếng VOL = 0
- ấn và giữ fím Vol trên TV sau đó ấn tiếp Fím Display trên remote. TV sẽ đi vào chế độ service
- Cách chỉnh tiếp theo bình thư¬ờng.
XV – 
Chang hong
Loại 1
PF 2939
Các IC trong máy: chỉ có một IC
CH 5T 1606
CB 8324
K2K 682
TDA 9373/N2/AI 1087.
IC nhớ: 24 C 08 và PCF 8563.
Cách mở service nh¬ sau: 
- Đặt Vol = 0.
- ấn fím Mute trên Remote - trên màn hình sẽ hiện chiếc loa bị gạch chéo
- ấn fím Mute một lần nữa và giữ fím này (chiếc loa bị gạch chéo sẽ mất )
- ấn tiếp fím Menu trên TV trong khi vẫn giữ fím Mute trên Remote.
- Mà hình sẽ hiện chữ S (hoặc chữ D) và đi vào chế độ service.
- Cách chỉnh còn lại cũng nh¬ư những loại khác.
Chú ý:
Chang hong sử dụng IC: Cpu – CHT 0827, TT – TA - 1238AN cũng có cách mở mã nh¬ư trên.
Loại 2
- Đ¬ưa Vol = 0
- ấn phim Mute trên Remoter và giữ luôn phim này
- Sau đo ấn tiêp Menu trên mặt máy
* Đồng thời phải giữ cả 2 phim này khoảng 3-5 giây
Khi đo máy sẽ đi vào chê độ Service
- Cách chỉnh còn lại cũng nh¬ư những loại khác 
Loại 3
Chang hong PF – 2155 
Loại này không có tiếng anh chỉ có tiếng Trung (trên remote)
- Chuyển TV về chế độ TV 
- Đ¬ưa VOL = 0
- ấn MUTE trên Remote và giữ fím này (trên màn hình có chiếc loa bị gạch chéo)
- ấn tiếp fím menu trên TV
- Đồng thời giữ cả 2 fím này khoảng 5s cho đến khi trên màn hình hiện chữ S khi đó máy đã đi vào chế độ service (trong khi ấn cả 2 fím để chờ thì khi đó trên màn hình menu ch¬ương trình hiện lên lại tắt đến lần thứ 5 thì máy sẽ vào chế độ service
XVI – Máy của trung quốc
1 – Loại 1
Cách mở service nh¬ sau:
- chuyển TV về chế độ video.
- ấn lần lư¬ợt các fím: 5 --- 1 --- 8 --- 9 (4 lần)
- Khi đã vào chế độ service chỉnh bình thư¬ờng như¬ những loại khác.
2 – Loại 2
Cách mở service nh¬ sau: 
- Đ¬ể Tv về chế độ dò sóng TV.
- ấn lần l¬¬ượt các fím: 6 --- 4 --- 8 --- 3.
- Khi đã vào chế độ service chỉnh bình thư¬ờng như¬ những loại khác.
- Muốn sang trang khác trong chế độ service ta làm lại các bư¬ớc như¬ trên.
Chú ý: có rất nhiều loại TV có cách mở service nh¬ư thế này măc dù số IC và hãng sản xuất là khác nhau.
3 – Loại 3
Cách mở service nh¬ sau: 
- vào menu thiết lập chức năng.
- vào mục SYS
- vào mục Exchange.
- ấn thứ tự các fím: 6 --- 4 --- 8 --- 3 Khi đã vào chế độ service chỉnh bình thường như những loại khác.
- Muốn sang trang khác trong chế độ service ta làm lại các bư¬ớc như¬ trên.
- Khi thoát khỏi chế độ service cũng làm như¬ trên.
4 – Loại 4
Cách mở service nh¬ sau:
- Tháo vỏ của Remote trong mạch có sẵn những fím không sử dụng đến. Ta kích vào các fím này sẽ vào chế độ service.
- Khi vào chế độ service rồi ta cũng chỉnh nh¬ những loại khác.
- Khi thoát khỏi chế độ service cũng ấn vào fím này lần nữa.
5 – Loại 5
Cách mở service nh¬ sau:
- Dùng Remote đi kèm với máy (cũng có thể dùng một Remote có thể điều khiển đư¬ợc TV cần chỉnh service là đư¬ợc)
tháo vỏ Remote cũng có các fím chờ sẵn nh¬ưng không dùng fím này để mở service đư¬ợc. Ta cứ dùng một chiếc Panh kích vào 
- lần l¬ượt 2 pin của Remote (2 pin làm một cặp)cho đến hết tất cả các cặp chân. có thể may mắn sẽ có 2 pin khi kích vào sẽ đi vào chế độ service.
- Khi này trên màn hình có chữ: PACTORY.
- Luc này ta phải ấn vào fím chờ sẵn (bình th¬ường không sử dụng đến) trên Remote sẽ đi vào chỉnh từng chức năng. khi đã vào trang chỉnh một chức năng nào đó ta ấn fímCH +/- và Vol +/- để thay đổi giá trị.
6 – Loại 6
Cách mở service nh¬ sau: 
- Với dòng máy có IC trung tần và IC vi sử lý đều dùng IC dán bề mặt
- Với loại máy này có thể dùng Remote đi kèm theo máy (nếu không có thì dùng Remote điều khiển đư¬ợc dòng máy này) sau đó tháo vỏ Remote
+ Nếu trong Remote này có sẵn các fím chờ thì ta kích vào các fím này sẽ đi vào 
chế độ service,
+ Nếu kích vào các fím này mà không đ¬ược ta có thể mở service bằng cách: 
- ấn fím TV/AV (đ¬a máy về chế độ Video)
- ấn fím Menu vào chế độ thiết lập các chức năng.
- ấn lần lư¬ợt các fím: 6 --- 4 --- 8 --- 3. 
- Khi này trên màn hình sẽ hiện chữ “FAC”
- Muốn mở trang tiếp theo ta cũng làm như¬ trên.
- Muốn chỉnh các chức năng khác, làm nh¬ư trên đến khi trên màn hình có 2 dòng hiển thị và có 2 mũi tên chỉ sang phải, khi này ta chỉ việc ấn fím mute (fím ngắt tiếng) là có thể lật các trang khác nhau từ Step 1 – step 9.
- Muốn thoát khỏi chế độ service ta làm lại nh¬ư khi mở service. 
XII - SANYO
- Bấm MENU điêu khiên cùng lúc với [VOL+] măt máy.
- Nút hẹn giơ + Mute trên điều khiển dùng để chuyển.
- Vào các chức năng đặc biệt - MENU điều khiển cùng lúc với P- mặt máy
- F [menu mặt máy] cùng lúc với số 1 điều khiển = H + V + RGB
- F [menu mặt máy] cùng lúc với số 2 điều khiển = SUN MENU
- [F+ số 3]=SUN MENU
- [F+số 5]=SUN HIFI
- Nhớ=F và DISLAY
XVIII – SONY 
Với máy SONY có một số cách mở như sau.
1 – Với máy đa hệ 
- ấn lần lư¬ợt: Power off --- Display --- [5]--- Vol+ --- Power on
- Dùng các fím số: 1, 2, 3, 4, 5, 6 để thay đổi các chức năng.
- Nhớ dữ liệu: Mute --- 0 --- Power off.
2 – Với các máy nội địa
a) loại 1
- ấn lần lư¬ợt: Power off --- Display --- [5] --- Vol+ ---Power on
- Dùng các fím số: 1, 2, 3,4,5,6 để thay đổi các chức năng.
- Khi nhớ dữ liệu ta phải dùng loại Remote của trung quốc có fím Tuner 2. 
và cách nhớ dữ liệu như¬ sau:
Mute --- Tuner 2 --- 0 --- Power off.
b) Loại 2.
ở fía sau máy có một lỗ nhỏ. Ta dùng một tovít nhỏ ấn và dữ fím ở trong lỗ này tr¬ước sau đó mở công tắc nguồn chính cho đến khi vào chế độ service thi thôi.
Khi nhớ dữ liệu.
Mute --- Tuner 2 --- 0 --- Power off.
c) Một số cách thử khác:
info/disp (OSD) --- 5(Number 5) --- vol+ --- (Volume Up) --- TV 
The newer Sony televisions use a different procedure to senter service mode:
Turn on the main power switch and enter into the stand-by mode.
Press the following sequence of buttons on the Remote Control:
-or-
[+] --- [5] (Number 5) --- [vol+] (Volume Up) --- [teletext off]
-or-
On TV: Hard Power On (On Remote): Standby Off
[+] --- [5] --- [Vol+] --- Digital TV
The television will turn on and "TT" will appear in the upper right corner of the screen. Other status information will also be displayed. Press "MENU" 
on the remote control to obtain the following menu on the screen: 
Picture Adjustment 
Geometry 
Wide 
IC Status 
MSP 
Current TV status
Also you can enter "TT" mode by opening the little hatch on the front, holding [P+] and [P-] (prog. button) switching main power on - then pressing menu twice enters the service menu.
Move to the corresponding adjustment using the button on the remote. Press the + button to enter the selected adjustment. Turn off the power to quit the service mode or enter 0, 0 (zero twice) when adjustments have been completed.
ITEM DESCRIPTION